# Как отремонтировать электрическую плиту своими руками

- Конструктивные особенности электрической плиты

- Пошаговая инструкция поиска неисправностей

- Неисправности и сбои в работе электроплиты

- Ремонт электроплиты своими руками: диагностика и методы устранения поломок

  - Виды неисправностей и их устранение

    - Поломки плиты с конфорками

    - Поломка переключателя

    - Проблемы с электрическим грилем

    - Неисправность электронного модуля

    - Проблемы с регулятором мощности

    - Проблемы с термостатом

Стеклокерамические электрические плиты набирают большую популярность среди потребителей бытовых приборов для кухни. В процессе эксплуатации плиты, как и любой другой техники, могут возникать неисправности и поломки. Иногда процесс ремонта своими руками обходится намного дешевле, чем услуги специалиста. По этой причине нужно знать, как правильно отремонтировать плиту, имеющую электрическую схему.

Перейти на сайт

Вернуться к просмотру

РЕКЛАМА

Электрическая плита

## Конструктивные особенности электрической плиты

Электрическая плита – сложный по своей конструкции бытовой прибор. Прежде чем приступить к ремонту самостоятельно, необходимо ознакомиться с основными составляющими рабочими элементами данного устройства:

- панель управления;

- конфорка электрическая;

- питающие контакты;

- датчик температуры;

- изоляционный материал;

- нагревательный элемент гриля;

- мотор вентилятора;

- кабель питания;

- элемент нагрева духового шкафа.

Устройство электрической плиты

Современные модели индукционных плит выпускаются со встроенными нагревательными элементами. Стандартная варочная поверхность имеет 4 конфорки, бюджетный вариант — 2 штуки.

Включить звук

Узнать больше

Выделяют основные типы конфорок:

- Рапидные – самые распространенные и широко применяемые виды конфорок. Нагревательный элемент выполнен на основе химических элементов никеля и хрома (нихром). Преимущества этих компонентов позволяет довольно быстро, в течение 10-12 секунд разогреть варочную зону до максимальных пределов.

Рапидные нагревающие спирали

|  | Электрическая варочная панель Weissgauff HV 641 B |  |  | 11 490 ₽ | Посмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B |  |  | 10 990 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая варочная панель Gorenje EC 642 CLI |  |  | 18 190 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая варочная панель LG CBEZ2414B |  |  | 17 990 ₽ | Посмотреть |
|  | Стеклокерамическая панель Weissgauff HV 641 B |  |  | 11 490 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая варочная панель Hansa BHC66506 |  |  | 17 965 ₽ | Посмотреть |

- Трубчатые нагреватели – обладают высоким коэффициентом полезного действия (КПД). Энергозатраты сводятся к минимуму, так как вся потребляемая мощность направлена на нагрев элемента. Минусом этого устройства является невозможность самостоятельно устранить неполадки в работе.

Трубчатый вид нагревателя

|  | Электрическая плита Gorenje EC 5121 WG-B |  |  | 23 390 ₽ | Посмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая плита De Luxe 5004.12э белый |  |  | 10 890 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая плита De Luxe 5004.12э черный |  |  | 11 550 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая плита DARINA 1D EM141 404 W |  |  | 13 453 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая плита DARINA 1B EC331 606 W |  |  | 15 038 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая плита Лысьва ЭП 401 CT белый |  |  | 10 350 ₽ | Посмотреть |

- Галогенные конфорки – оснащены лампами, содержащими газ (галоген). Такой вид широко применяется в современных плитах, энергосбережение которых не превышает 1,2–1,5 кВт. При повреждении излучателя ремонт возможен только в специализированных мастерских.

Галогенный нагревательный элемент

Современные электроплиты оснащены духовым шкафом и электрогрилем. Конструктивные особенности более сложные, чем у автономной встраиваемой варочной панели. При поломке двигателя гриля, система автоматически прекращает подачу напряжения на нагревательный элемент, что позволяет избежать чрезмерного перегрева плиты.

## Пошаговая инструкция поиска неисправностей

Алгоритм выявления наиболее распространенных отказов оборудования:

- Проверить наличие напряжения на клеммах подводящего кабеля с использованием вольтметра. Убедившись в подаче электропитания на панель управления, нажать кнопку «Пуск». На сенсорной панели срабатывает звуковая и световая индикация.

- На вводном автомате, расположенном в распределительном щите электроснабжения, проверяется напряжение на верхних контактах. Этот процесс осуществляется при помощи мультиметра, указателя низкого напряжения (УНН) и однополюсным индикатором.

- Подача напряжения на механический и электронный механизм управления осуществляется с помощью специального блока. Для проверки исправности варочных зон, необходимо поочередно замерить электрический ток амперметром.

- Трубчатые электронагреватели, датчики измерения температуры, электрические выключатели, замыкающие и размыкающие контакты, всевозможные регуляторы проверяются на наличие неисправностей и обнаружения причин отказа устройства.

## Неисправности и сбои в работе электроплиты

Выделяют следующие наиболее вероятные причины возникновения поломок и неисправностей электрической плиты в процессе эксплуатации:

- Неисправный шнур и штепсельная вилка – основная причина данного дефекта, является перегиб или перелом в месте соединения шнура со штепсельной вилкой. Еще одна самая распространенная ошибка, которую допускают владельцы плит в процессе использования, – при выключении устройства дергают за соединительный провод, а не вынимают за колодку вилки. В результате чего происходит нарушение электрического соединения между контактами.

- Возгорание проводки или короткое замыкание – чаще всего происходит при неправильном подключении плиты и неисполнение правил эксплуатации. Когда используется посуда неподходящего диаметра или имеющая неровное дно, также включенная стеклокерамическая поверхность остается без посуды.

- Электрическая плита перестала включаться – встречается при изломе контактов в распределительной коробке устройства, полностью или частично перегорел нагревательный элемент, нарушения в источнике питания.

- Отсутствует световая индикация на электронной панели управления – происходит при обрыве шлейфа на ЖК-дисплее и на светодиодах. Также при одновременном включении духового шкафа и конфорок, блок управления выдает ошибку, в результате чего происходит сбой в программе управления.

- Неисправность конфорки на керамической варочной панели – основной фактор недостатка, заключается в переключателях, при длительном воздействии на которые высоких температур, теряется их упругость и происходит перелом контактов.

- Неравномерно нагревается духовой шкаф электроприбора. Данная проблема может произойти из-за некачественного покрытия ТЭНа, которое выполнено из легкоплавких материалов. Они имеют низкую стойкость к коррозии и высоких температур. При повреждении наружного покрытия ТЭНа приборы быстро выходят из строя.

- После включения духовки выключается электроплита – поломка может произойти при слабой изоляции питающего провода, низком сопротивлении цепи, перегорании плавкого предохранителя, неисправности вводного автомата.

- Увеличилось время приготовления пищи на варочной панели – техническая неисправность заключается в износе теплонесущего проводника (нихром), в результате этого случается пробоина между конфоркой и заземленным корпусом плиты.

## Ремонт электроплиты своими руками: диагностика и методы устранения поломок

Если не работает или плохо функционирует электроплита, то ее возможно отремонтировать самостоятельно, при наличии необходимого набора инструмента и навыков работы с электроприборами. Необходимо знать и соблюдать правила безопасности при проведении процесса починки данного устройства.

Чтобы починить правильно и качественно электрическую плиту, стоит подготовить следующие приспособления:

- вольтметр;

- амперметр;

- токоизмерительные клещи;

- отвертки «перо» и «жало»;

- термоусадочная лента, диаметром 8-12 мм;

- плоскогубцы;

- круглогубцы;

- указатель низкого напряжения (УНН) классом напряжения до 1000 В;

- мультиметр.

Включить звук

Узнать больше

Процесс ремонта плиты начинается с разборки основных компонентов конструкции и демонтажа стеклокерамической варочной панели. Универсального алгоритма проведения данного процесса не существует, так как современные модели отличаются конструктивными особенностями.

Первым этапом проводится демонтаж варочной панели, которая крепится к столешнице с помощью 4 крепежных болтов.

Снятие крепежных элементов при демонтаже варочной панели

Модели электроплит фирмы «BЕКО» выпускаются с керамической варочной поверхностью. Разборка корпуса заключается в аккуратном съеме панели, не допускается ее перекос и нанесение ударов посторонними предметами во избежание полного выхода из строя.

### Виды неисправностей и их устранение

Зачастую в процессе работы и использования приборов могут возникать некоторые неисправности, которые могут сильно навредить работе электроплиты. Чтобы сохранить устройство, стоит рассмотреть основные поломки.

#### Поломки плиты с конфорками

Если электрическая плита с конфорками, то при обнаружении неисправности необходимо действовать следующим образом:

- открутить крепление и заземляющий проводник с корпуса плиты;

- под конфоркой находится стопорное кольцо либо пружина, для съема нужно вынуть пружину и поддеть острым предметом саму конструкцию;

Классификация конфорок по диаметру и мощности

|  | Электрическая варочная панель Gorenje EC 642 CLI |  |  | 18 190 ₽ | Посмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B |  |  | 10 990 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая варочная панель Weissgauff HV 641 B |  |  | 11 490 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая варочная панель Weissgauff HV 642 BS |  |  | 14 490 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 BK |  |  | 11 990 ₽ | Посмотреть |
|  | Электрическая варочная панель Weissgauff HV 643 BS |  |  | 14 990 ₽ | Посмотреть |

- после проверки всех конфорок на работоспособность, не были выявлены не исправные, то проблема может скрываться в блоке управления, регуляторе мощности, предохранителях и переключателе.

#### Поломка переключателя

Если сломался переключатель и поломка несущественная, есть возможность самостоятельно отремонтировать его:

- если при повороте переключателя по часовой стрелке, отсутствует характерный звук, то это может свидетельствовать о выходе из строя переключателя;

- проверка состояния заключается в подаче напряжения на плиту, автоматика блока управления должна срабатывать через определенный промежуток времени;

- перед тем как снять рукоятки управления, внимательно изучить документацию по ремонту устройства;

- чтобы получить доступ к регулятору, снимается передняя панель и металлическая пластина, на которой закреплен регулятор;

- проводится замена неисправного ступенчатого переключателя.

#### Проблемы с электрическим грилем

Некоторые модификации газовых плит фирмы Gorenje, оснащены электрическим грилем. При этом у них могут быть разные неисправности:

- если винт электрогриля не вращается, то можно с уверенностью сказать – двигатель вышел из строя;

- если при механическом принудительном вращении винта не наблюдается заклинивания, то это означает перегрев обмотки статора или ротора от воздействия высокой температуры. Чтобы полностью убедиться в поломке двигателя, нужно выполнить замер сопротивления изоляции статора.

Еще одной причиной сбоя в работе циркуляции горячего воздуха в электрогриле может быть высыхание термостойкой смазки в подшипниках «качения – скольжения» и во втулках.

Для проведения ремонта необходимо:

- открутить гайки, которые фиксируют переднюю и заднюю крышку двигателя;

- вынуть якорь из статора, проверить свободный ход подшипников;

- если ход заклинивает, то необходимо нанести новую термостойкую смазку, которая указана в заводской инструкции, либо заметь ее на «Литол 24».

#### Неисправность электронного модуля

Чтобы отремонтировать электронный модуль управления, нужно иметь определенные познания в электронике и микропроцессорной технике. Если таких возможностей нет, то рекомендуется обратиться в сервисный центр по ремонту и обслуживанию бытовой техники.

Процесс снятия электронного блока управления плитой

#### Проблемы с регулятором мощности

Иногда возникает поломка регулятора мощности. Если он установлен в крайнее правое положение на максимум, а разогрева электроконфорки или варочной зоны панели не происходит, то это означает неисправность регулятора. Ремонту этот электронный прибор не подлежит – необходима полная его замена.

Регулятор мощности

|  | Регулятор мощности БРМ для плиток 200гр |  |  | 250 ₽ | Посмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регулятор мощности БРМ плитки |  |  | 150 ₽ | Посмотреть |
|  | Переключатель (регулятор) мощности конфорки INVENSYS для плиты ARDO 651068197 |  |  | 1 600 ₽ | Посмотреть |
|  | Переключатель мощности конфорки для электрической плиты Gorenje |  |  | 1 680 ₽ | Посмотреть |
|  | Переключатель (регулятор) мощности конфорки INVENSYS для плиты ARDO 624001425 |  |  | 2 000 ₽ | Посмотреть |
|  | Регулятор мощности конфорки EGO двухзонный (PN: 50.85021.000). |  |  | 1 200 ₽ | Посмотреть |

#### Проблемы с термостатом

Поломка термостата бывает в двух случаях:

- износ и перегорание биметаллических пластин внутри;

- отсутствие металлического контакта с корпусом прибора, а также окисление контактов на вводе в термостат.

Регулятор температуры

|  | Ручка регулировки температуры духовки для плит Gorenje 375267 |  |  | 560 ₽ | Посмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термостат для плиты Gefest 6140 |  |  | 825 ₽ | Посмотреть |
|  | Рефрозен Терморегулятор плиты универсальный от 50 до 300 °С |  |  | 980 ₽ | Посмотреть |
|  | Рефрозен Терморегулятор 190° для электроплиты |  |  | 750 ₽ | Посмотреть |
|  | Терморегулятор 270C для духовок Deluxe |  |  | 965 ₽ | Посмотреть |
|  | Терморегулятор плиты Gorenje 50-300°C, L-1000mm, 3 контакта 39CV104 3 контакта |  |  | 950 ₽ | Посмотреть |

Электрические плиты имеют массу преимуществ перед газовыми устройствами, к тому же, они намного безопаснее, просты в эксплуатации. Ремонт электроплит в бытовых условиях можно выполнить своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам специализированных организаций. Достаточно иметь минимум знаний в электротехнике.




Схема подключения электроплиты: подключаем электроплиту своими руками

- Подготовка места

- Главные требования

- Особенности подключения к радиальной сети

- Как выполняется установка при помощи соединительных устройств

- Как производится монтаж разных схем

Во многих многоквартирных домах нет труб с газом, которые предназначены для подключения газовой плиты. В качестве альтернативного варианта предусмотрена отдельная электрическая розетка для подключения устройств с функционированием от электросети. Если у вас квартира с данной схемой подключения прибора, то обязательно нужно знать, как подключить электроплиту. Конечно, лучше данную работу доверить профессионалу, тем более, если вам до этого не приходилось устанавливать такие устройства.

Вернуться к просмотру

РЕКЛАМА

Для начала требуется выбрать место

## Подготовка места

Перед тем как приступить к подключению электрической сети, стоит предварительно подобрать место для установки данного прибора. Для того чтобы устройство обеспечивало максимальное удобство и идеально вписывалось в кухонное пространство, при его установке стоит учитывать следующие рекомендации:

Включить звук

Узнать больше

Вернуться к просмотру

- для установки требуется подобрать место с ровной поверхностью. Важно, чтобы в процессе регулирования ножек изделия можно было обеспечить устойчивое положение относительно горизонтали;

- длина провода должна быть оптимальной. Она должна предоставлять возможность для свободного отодвигания прибора от стены без отключения;

- обязательно нужно учитывать, что прибор способен разогреваться до 100 градусов Цельсия. По этой причине его не стоит устанавливать рядом с холодильником;

- если прибор будет встраиваться в конструкцию кухонного гарнитура, предварительно стоит защитить все поверхности из пластика. Дело в том, что при нагревании плиты они могут деформироваться или расплавиться;

- если на кухне будет устанавливаться индукционная плита, то не стоит рядом с ней размещать другие электрические приборы. Ее электромагнитное поле будет воздействовать на них, что приведет к видимому ухудшению функционирования техники.

## Главные требования

Подключение электрической плиты должно выполняться правильно, от этого зависит ее нормальное функционирование. Для этого требуется соблюдать важные правила по монтажу электрических бытовых устройств. Если вы ни разу не производили установку данных приборов, то лучше доверить эту задачу профессионалам. Дело в том, что при самостоятельном монтаже можно лишиться права на гарантийное обслуживание в сервисном центре.

Перед тем как начать процесс подключения прибора, рекомендуется выяснить показатель мощности. Стоит выявить, к какой сети требуется подсоединить устройство. Обычно многие квартиры и частные дома оснащены общей сетью однофазной проводки с мощностью в 220 В. В редких случаях встречаются линии с трехфазным устройством.

Чтобы правильно установить устройства для трехфазных линий, стоит при их монтаже соблюдать некоторые важные особенности:

- некоторые модели настольных электрических плит и отдельных духовых шкафов (к примеру, Gorenje, Hansa) имеют показатель мощности меньше 3000 Вт. Данные приборы подключаются вилкой на 13 А и розеткой. Также для подключения можно воспользоваться соединительным устройством, которое снабжено предохранителем;

- в продаже могут встречаться устройства с показателем мощности более 3000 Вт. Подключать их рекомендуется при помощи отдельной проводки, которая выходит напрямую на электрический щит. Данный тип проводки называют радиальными сетями.

При подключении к сети в 380 В обычно не используется розетка, это повышает уровень безопасности. Для этого выполняется удлинение цепи питания, а также установка плавкого предохранителя. Но желательно предварительно проконсультироваться с опытным электриком. Он посоветует, будет ли нужно производить замену традиционного мини-автомата плавким предохранителем.

Схема подключения электроплиты

Обязательно в электрощите требуется произвести установку отдельного рубильника с предохранителем, также его можно заменить имеющейся свободной колодкой. Во время монтажа рубильника требуется удостовериться в том, будут ли для него подходить предохранители трубчатого вида.

Также нужно правильно подобрать размер сечения провода для подключения к радиальной сети. Он может зависеть от типа плиты:

- для плит, которые работают с мощностью до 13,5 кВт, стоит подбирать провод с сечением 4 кв. мм;

- для плит с мощностью до 18 кВт подойдут провода с сечением 6 кв.мм.

Таблица с сечениями проводников

Функцию защиты должен выполнять предохранитель на 30 ампер или мини-автомат на 32 ампера. Проводка подходит с трехжильной структурой. Одна из жил должна применяться для заземления.

## Особенности подключения к радиальной сети

Если нужно подключить изделие к сети с радиальным устройством, то стоит соблюдать определенную схему. Она поможет произвести подключение своими руками. Для этого нужно выполнить важные рекомендации:

- блок соединения требуется установить на расстоянии два метра от плиты. Область подхода не должна иметь ограничений и препятствий — это главная составляющая безопасности. Во время этого процесса обязательно используется коробка с монтажной или скрытой конструкцией;

- если применяется металлическая коробка, то для нее требуется в основе стены пробить углубление;

- секция духовки и конфорки должны подключаться при помощи отдельных проводов. Их размер сечения должен соответствовать размерам главного провода, который ведет к электрощиту;

- клеммную коробку необходимо крепить на поверхность стены на уровне от пола в 60 см. Для соединения коробки и блока подключения можно применять провод;

Клеммная колодка для подключения электрического шнура

- прокладывание провода от электрического щита производится кратчайшим путем. Он должен помещаться в углубление, которое делают в стеновой поверхности. Это поможет скрыть все провода, которые могут сильно подпортить дизайн интерьера;

- после подведения всех проводов можно приступать к зачистке концов каждой жилы;

- обычно в механизме блока установлены специальные клеммы, при помощи которых производится крепление. К клеммам с пометкой «mains» должна подсоединяться сеть. Фиксирование кабелей от изделия стоит делать к компонентам с пометкой «load»;

- фаза фиксируется к клемме L, жилы у нее красные. Нейтральные с черной окраской прикрепляются к клемме с пометкой буквой N. А заземление нужно крепить на элементах с буквой E. Обозначение заземления осуществляется при помощи кембрика с желто-зеленой окраской, оно должно фиксироваться на провода;

- схема точного подключения электрической плиты описывается в аннотации по эксплуатации. Обязательно при установке прибора требуется выполнять все важные правила;

- в клеммной коробке нужно сделать подсоединение проводов от блока и кабеля.

Проводниковые элементы стоит оснастить контактными пластинками

## Как выполняется установка при помощи соединительных устройств

Подключить простую электроплиту можно при помощи соединительного устройства. Процесс выполняется при помощи двух способов.

Схема подключения

Если выход блока выключателя будет выполнен на запасной колодке электрощита, то во время подключения важно правильно распределить провода:

- жила с красным оттенком должна подключаться к самой колодке, которая является фазой;

- жила черного цвета должна подсоединяться на нейтральную клемму;

- кабель для заземления должен быть подсоединен к клеммам с отметкой для заземления. Эта клемма обычно отмечена кембриком с желто-зеленой окраской.

Есть еще один метод подключения. Его стоит делать через механизм выключателя, который оснащен предохранителем. Его крепление должно быть произведено около электрощита. Все фиксируется шурупами.

Кабели от прибора должны подключаться к клеммам при помощи следующей схемы:

- жила, которая имеет изоляцию красного цвета, должна крепиться к фазе;

- к элементам с пометкой N подсоединяются компоненты с черным оттенком;

- жила заземления должна быть подведена к клемме заземления, она имеет кембрик желто-зеленого цвета.

Подключение счетчика производится к устройству выключателя. Для этого потребуются два многожильных провода с двойной изоляцией. Размер сечения должен составлять 16 кв. мм. Допускается меньшее сечение – 10 кв. мм, но при этом подключение можно сделать из тонких отрезков проводов.

Прикрепление провода с черной изоляцией производится к клемме щита и выключателя с пометкой N. Жилы красного цвета должны прикрепляться к фазе с пометкой L. Обязательно требуется зафиксировать элементы заземления. Оно должно состоять из провода с многожильной структурой, его прикрепляют на клемме в соответствующей зоне электрощита. Она обычно имеет кембрик с желто-зеленого окраса.

## Как производится монтаж разных схем

Во время монтажа, при котором используется розетка, все осуществляется достаточно просто. Для этого потребуется специальный кабель, который предназначен специально для подключения изделия. Он должен иметь специальный разъем на розетке, а также должен быть оснащен вилкой (РШ-ВШ). Он может предназначаться для проводок со скрытым или наружным устройством.

Виды розеток и вилок

Стоит обратить внимание на то, что электрические плиты могут иметь разное напряжение – 220 В и 380 В. Обязательно изготовитель бытового прибора должен указать вид схемы подключения, которая должна обеспечивать правильное подведение проводов сети к клеммам устройства. Иногда на поверхности задней стенки изделия бывает схематическое изображение, или оно указывается в инструкции.

Рисунок схемы на устройстве

Также стоит обратить внимание на важные обозначения, которые потребуются при установке прибора:

- L1, L2, L3 — зажимы для фаз;

- нейтральные имеют отметку буква N;

- сама фаза – 1, 2, 3;

- нейтраль – 4 и 5.

Однофазное подключение

При подключении электрической плиты при помощи разных схем обязательно нужно учитывать важные особенности из списка ниже:

- электрические плиты, которые предназначены для включения в однофазную сеть, имеют специальную перемычку. Она изначально предусмотрена изготовителем между фазными элементами;

- если производится трехфазное подключение электрической плиты, то перемычку обязательно нужно снять. При этом схема очередности соединения проводов с однофазными зажимами совсем не имеет значения;

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

- при выполнении двухфазного подключения перемычка должна устанавливаться между клеммами под номерами 1 и 2. Производится подключение одной фазы. А вот вторая фаза должна зафиксироваться при помощи зажима.

Подключение электрической плиты является достаточно непростым процессом, во время которого важно соблюдать правильную последовательность. В этом деле обязательно потребуются знания и опыт, поэтому если вам ни разу не приходилось выполнять подобное самостоятельно, то лучше доверить процесс профессионалам. При соблюдении всех правил, принципов, рекомендаций электроплита будет установлена правильно, а это значит, ее использование будет комфортным.

Как подсоединить варочную панель без вилки и с 5 проводами

- Подсоединение варочной панели к сети без вилки

- Выбор кабеля, автомата, УЗО для подсоединения панели марки Electrolux

- Установка варочной панели: последовательность и правила

- Включение индукционной плиты после монтажа

- Возможные причины неисправностей и их устранение

Большинство современных потребителей отдают предпочтение варочным электрическим панелям. Подсоединение этого бытового устройства зачастую ограничивается включением вилки в розетку. Большинство покупателей приобретают только верхнюю рабочую часть панели, комплектация которой не предусматривает наличие шнура. По этой причине обязательно нужно знать, как производится правильное подсоединение варочной панели без вилки.

Варочная панель без вилки со штатным питающим проводом

## Подсоединение варочной панели к сети без вилки

Самостоятельное подключение варочной панели без штепсельного разъема к сети электроснабжения требует определенных навыков в области электротехники. Желательно предварительно рассмотреть схему правильного подключения простой варочной панели.

Для монтажа устройства потребуются ряд подручных инструментов и приборов:

- отвертка;

- мультиметр;

- опресовочные гильзы либо наконечники;

- изоляция ПВХ;

- термоусадка с сечением 6-8 мм.

Если от панели отходит кабель с 4 жилами, а клеммник имеет 3 зажима, то следует соблюдать следующую последовательность соединения проводов:

- коричневый и черный провод от варочной панели соединяют вместе в одной точке;

- жилу синего цвета соединяют с проводом N;

- провод желто-зеленого цвета соединяетсяс маркировкой клеммы «заземление».

Количество жил кабеля для подключения варочной повехности без вилки

При подключении без вилки варочную панель располагают на максимально близком расстоянии от распределительной коробки путем штрабления стены. Если штрабление технически невозможно, в таком случае прокладываются кабель-каналы.

Далее вскрывается коробка, в которой при помощи прибора определяется «фаза», «ноль», заземляющий проводник, если он не установлен отдельно, и «нейтраль». Проводится подключение провода от варочной поверхности согласно цветовой гаммы в распределительной коробке. В месте соединения кабеля наложить изоляцию и закрыть коробку.

В случае, если клеммная колодка не имеет обозначений или нумерации, при помощи мультиметра необходимо определить, где находится «фаза», «ноль», «земля». После соединения проводников накладывается изоляция ПВХ либо используется термоусадочная трубка необходимого диаметра.

Перед тем как подключить электрическую варочную панель, необходимо провести установку автономного защитного автомата и УЗО либо диффавтомата. При этом необходимо учитывать, что размер сечения питающего провода не должен быть меньше, или он должен быть равен мощности варочной панели.

Схемы подключения варочной панели к электросчетчику

Для предотвращения поражения электрическим током, корпус устройства обязательно должен быть заземлен или «занулен», если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации.

Пошаговый алгоритм подключения;

- Наиболее современным вариантом подключения встраиваемой панели является схема в 4 провода;

- Целесообразно для подключения приобрести кабель сечением, которое не будет слишком велико, для предотвращения потерь электрических ресурсов. При слишком маленьком размере сечения (менее 2,5 мм2) кабель будет нагреваться.

- На тыльной стороне панели находим прямоугольник штатного контактного соединения. Применив отвертку, откручиваются четыре болта, снимается крышка.

- После вскрытия крышки определить наличие медной перемычки между черными и коричневыми проводами, затем подключаем кабель на любой из зажимов. При отсутствии перемычки ее необходимо установить. Зафиксировать шнур при помощи зажима для предотвращения выпадения из клеммной коробки. Ослабить винты.

- Провод «заземление» имеет желто-зеленую расцветку и всегда подключается в первую очередь, после него подключаем синий провод «нейтраль». Фазный провод коричневого либо черного цвета соединить в последнюю очередь на соответствующую клемму. Затянуть винты.

- Проконтролировать целостность контактных соединений в клеммной и распределительной коробке. Сильное натяжение и провис провода не допускается. Если монтаж выполнен открытым способом, расположение вблизи нагревательных элементов запрещено. Также не рекомендуется расположение поблизости с газовым оборудованием (газовые колонки, котлы, водонагревающие приборы).

## Выбор кабеля, автомата, УЗО для подсоединения панели марки Electrolux

Расчет выбора токовой нагрузки автомата для подключения варочной поверхности, рассчитывается следующим образом:

- панель, имеющая электроснабжение на 220 В, потребляет 5 кВт;

- рассчитать токовые нагрузки можно по закону Ома;

- следовательно показатель потребляемой мощности устройства составит 5 кВт/220 В=22,7 А;

- номинал автоматов для модели Electrolux идет в следующей последовательности – 16/25/30 Ампер.

Осуществление электропитания к варочной панели, где не предусмотрена вилка, необходимо установить автомат номиналом на 25 Ампер.

| Максимальный ток автоматического выключателя, А | Мощность, кВт | Ток,1 фаза, 220В | Сечение жил провода, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0-3 | 0-15 | 1,5 |
| 25 | 3-5 | 15-24 | 2,5 |
| 32 | 5-6 | 24-31 | 4 |
| 40 | 6-7,5 | 31-39 | 6 |
| 50 | 7,5-9 | 39-48 | 10 |
| 63 | 9-11,5 | 49-61 | 16 |
| 80 | 11,5-15 | 61-78 | 25 |
| 100 | 15-18 | 78-96 | 35 |

Кабель выбирается с учетом метода монтажа проводки — скрытая или открытая. Для открытой проводки необходим кабель сечением 6 мм2, для скрытой соответственно — 10 мм2 по меди. Для надежности и безопасности рекомендовано выбирать кабель с усиленной либо двойной изоляцией.

При открытом способе прокладки проводки используется гофрированная изоляция, которая защищает провод от механических повреждений и повышенного нагрева. В случае перегрузки питающего проводника гофрированный рукав обеспечивает защиту от возможного возгорания, так как он препятствует горению. При скрытом монтаже дополнительные меры безопасности не применяются.

При выборе УЗО необходимо учитывать номинальный ток автомата, он должен быть на порядок меньше. При автомате с номиналом 25 Ампер, устанавливается УЗО на 40 Ампер.

Схема подключения УЗО и автоматического выключателя

Рекомендуется устанавливать УЗО на каждую отходящую линию индивидуально, для предотвращения ложных срабатываний устройства защитного отключения на вводе, если оно имеется.

## Установка варочной панели: последовательность и правила

Установка стандартных варочных панелей должна производиться в соответствии со следующими правилами и рекомендациями:

- крепление варочной панели необходимо выполнить на горизонтальной ровной поверхности, игнорирование этого требования может привести к деформации металлических частей устройства и нарушению функционирования керамической поверхности.

- короткие шурупы привинтить к штатным отверстиям, которые расположены с боковых сторон;

- для максимально ровной установки панели в кухонный гарнитур необходимо легким нажатием на центр аппарата выровнять горизонтальную поверхность лазерным уровнем;

- после полной установки зафиксировать при помощи крепежных элементов. Болты центровочных пластин должны остаться доступными если варочная поверхность будет смонтирована без соблюдений указаний в инструкции по эксплуатации это может отразиться на эффективности работы этого устройства.

Варианты подключения одной из моделей

## Включение индукционной плиты после монтажа

Включение индукционной плиты после установки выполняется согласно важным правилам:

- перед вводом в эксплуатацию изделие необходимо очистить от загрязнений, остатков клея и консервационной смазки с использованием специальных моющих средств, не имеющих в своем составе абразивов;

- включение плиты производится нажатием на кнопку «Сеть»;

- если выполнение подсоединения панели проведено правильно, то после подачи напряжения срабатывает звуковой сигнал;

- через несколько часов работы устройства может появиться неприятный запах жженой резины или пластмассы, который скоро сжигается и исчезает;

- включение одной из варочных зон происходит при помощи кнопки и регулятора мощности с градуировкой от 0 до 9;

- при одновременной работе нескольких варочных зон, дисплей показывает отсчет времени на той зоне, которая ближе к завершению процесса. Индикация смежных варочных зон мигает.

Установку варочной панели стоит доверить профессионалу

## Возможные причины неисправностей и их устранение

Какие могут быть неисправности при установке варочной панели? Необходимо рассмотреть самые основные:

- Самопроизвольное отключение панели индикации не реагирует на нажатие кнопок – неисправна плата управления, для устранения причины необходимо вызвать специалиста сервиса;

Сенсорная панель варочной поверхности

- питающей сети, параметры измерений должны соответствовать ГОСТ и номинальным значениям, указанным в инструкции по эксплуатации;

- Слабо нагревается варочная зона – большая вероятность выхода из строя термостата, либо понижение сопротивления нагревательного элемента. Термостат ремонту не подлежит, необходима замена новой термопары. Еще одной из причин может быть неправильно подобранная посуда;

Посуда для стеклокерамических варочных панелей

- Плита произвольно включается – одной из более вероятных причин неисправности может быть наличие постороннего металлического предмета на варочной поверхности. Он создает вихревые токи, и панель автоматически включается. Остатки пищи, жидкости, соли могут спровоцировать самопроизвольное включение устройства. Еще одна из возможных неполадок может заключаться в блоке управления;

- Повреждение стеклокерамической поверхности может произойти по вине потребителя вследствие несоблюдения правил эксплуатации либо по вине завода-изготовителя;

Наиболее распространенный вид повреждений варочной поверхности

- Не включается панель – проверить наличие напряжения питающей сети мультиметром, прозвонить вводной предохранитель, убедиться в целостности всех контактных соединений на отсутствие видимых механических повреждений, наличие посторонних предметов на плате управления и остальных коммутационных аппаратов.

Повреждение предохранителя первичных соединений

Установка и подключение электрической варочной панели своими руками процесс не трудоемкий, но требующий определенных знаний и навыков в электротехнике. Для качественного монтажа необходимо иметь минимальный набор подручного инструмента и предварительно внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу, эксплуатации и ремонту данного бытового кухонного прибора.









Алгоритм действий — как снять встраиваемую варочную панель

Современные производители предлагают все более усовершенствованные газовые и электрические модели варочных поверхностей. Вследствие чего возникает необходимость в замене вышедшей из строя панели на новую, более модернизированную. Для этого необходимо демонтировать старую поверхность. Имея определенные навыки в области электротехники и газификации, установка может быть произведена своими руками.

Выемка панели из столешницы кухонного гарнитура

- Отключение необходимых коммуникаций варочной панели для демонтажа

- Механический демонтаж: правила и технология проведения

  - Правильный демонтаж варочной панели.                                                         Меры безопасности при демонтаже нагревательных поверхностей.

## Отключение необходимых коммуникаций варочной панели для демонтажа

Для того чтобы провести демонтаж оборудования газовой панели фирмы «Ханса», необходимо провести ряд манипуляций с запорной арматурой газоснабжения. Если осуществляется подача газа от подземных либо наружных газораспределительных сетей, закрывается кран шаровой на вводе в жилое помещение.

При отсутствии доступа к газовому крану, подается заявка в специализированную службу газа на приостановление подачи топлива.

При использовании баллонной системы газоснабжения (пропан, бутан, изобутан) нужно повернуть вентиль в положение «Закрыто». Затем отвинтить газовый шланг от панели во избежание появления статистического напряжения, установить уравнивающую перемычку между панелью и газоснабжающим шлангом.

Демонтаж электрической индукционной поверхности марки Bosch требует более внимательного соблюдения правил безопасности. Отключить панель от подачи электропитания, вынув вилку из розетки. После чего по индикатору «Сеть» убедиться, что сигнальная лампа не горит, это означает, что оборудование полностью обесточено.

## Механический демонтаж: правила и технология проведения

Набор необходимых инструментов для проведения демонтажа:

- отвертка «+»;

- плоскогубцы;

- бокорезы;

- гаечный ключ 8*10;

- газовый ключ.

Специальный инструмент для проведения демонтажа

В первую очередь ослабляем отверткой крепления поверхности со столешницей кухонного модуля. Если провод проложен стационарно (для электрических панелей), разбирается клеммная коробка и отключаются питающие провода. Заземляющий проводник с корпуса устройства отключается в последнюю очередь.

Затем полностью выкручиваются крепежные шурупы и извлекаются из столешницы. Демонтаж варочной панели считается завершенным.

Демонтаж газовой варочной конструкции выполняется аналогично. Для того чтобы прекратить подачу природного газа на поверхность, необходимо закрыть всю арматуру, визуально убедиться, что рукоятки кранов, вентилей находятся в положении «закрыто». Далее ослабить хомут и установить штатную заглушку на шланг.

### Правильный демонтаж варочной панели

Так как правильно снять варочную панель со столешницы? Для того чтобы правильно снять газовую поверхность, стоит рассмотреть весь процесс подробно:

- первым делом требуется найти центровочные шурупы, которые удерживают всю конструкцию;

- далее на центровочных шурупах выкручиваются винты;

- после этого требуется найти угловые крепежные крюки. На них выкручиваются шурупы, но главное не до конца, они должны оставаться на месте;

- крюки будут ослаблены, поэтому изделие можно будет с легкостью вытащить через отверстие в столешнице;

- после того как конструкция будет снята, можно приступать к установке другого нового устройства. Если оно еще не выбрано, то стоит правильно его подобрать;

- если вы уже приобрели новую варочную поверхность, а она не подходит под размеры отверстия в столе, то вырезается новое при помощи напильника;

- далее проводится монтаж другой панели на место в столешнице.

Стекловарочные панели должны снимать специалисты

## Меры безопасности при демонтаже нагревательных поверхностей

При снятии варочной поверхности обязательно нужно производить все правильно. Во время этого процесса требуется соблюдать меры безопасности из списка ниже:

- эксплуатация встраиваемого электрического прибора предусматривает только приготовление и разогрев пищи;

- запрещается использовать индукционную панель для разморозки и приготовления продуктов упакованных в металлизированные упаковки;

- защита в полном объем от контакта с токоведущими элементами обеспечивается соблюдением действующих стандартов электробезопасности;

- если устройство работает неправильно либо работает с отклонениями от заданных параметров заводской инструкцией, обратиться в сервисный центр;

- если на вашей варочной поверхности появились трещины, сколы, щели, необходимо обесточить устройство во избежание поражения электрическим током;

- в процессе приготовления пищи, посуда и конфорки сильно нагреваются, необходимо ограничить доступ к устройству маленьких детей и обеспечить полную безопасность в отношении термических и электрических ожогов;

- категорически запрещено соприкосновение электрического кабеля с варочной поверхностью;

- не рекомендуется класть на поверхность варочной конструкции любые легковоспламеняющиеся и горючие материалы, это может привести к возгоранию;

- также запрещено устранять засоры и загрязнения спиртосодержащими жидкостями;